Enunciado del ejercicio

Objetivo: Diseñar e implementar una red pequeña y funcional, incluyendo el plan de direccionamiento IPv4, la configuración de dispositivos y la comprobación de conectividad. Red: 192.168.1.0/24

Requisitos obligatorios

- Diseñar un plan de direccionamiento IPv4 privado para la red que cumpla las siguientes condiciones:

  - El plan debe contemplar 8 subredes utilizables en total.

  - Cada LAN física (cada switch y sus PCs) deberá usar una subred distinta. (Crear 2 subredes en CPT, al menos).

  - Definir para cada subred: dirección de red, máscara (en notación decimal y prefijo), rango de direcciones usables y dirección de broadcast.

  - Elegir y documentar claramente la subred y las direcciones usadas para cada interfaz del router y para cada PC.

- Implementar la configuración en Packet Tracer (o entorno real):

  - Asignar IPs en PCs y en las interfaces del router.

  - Activar interfaces y configurar rutas si es necesario.

- Verificar la red mediante pruebas:

  - Ping entre hosts en la misma subred.

  - Ping entre hosts en subredes distintas (a través del router).

  - Ping a las puertas de enlace desde cada PC.

  - Recolectar evidencia (salidas de comandos o capturas).

Entregables:

- Documento (PDF) que incluya:

  - Tabla completa con las 8 subredes planificadas (dirección de red, máscara/prefijo, rango usable, broadcast).

  - Diagrama actualizado con las IPs asignadas a cada PC y a cada interfaz del router.

  - Listado de los comandos usados en el router y capturas/evidencias de las pruebas de conectividad.

  - Breve justificación (máx. 1 párrafo) de las decisiones tomadas en el plan de direccionamiento (por ejemplo, elección del bloque privado, criterios de asignación).

- Archivo Packet Tracer (.pkt) con la topología configurada.